PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG MẦM NON

I. Về số lượng của các hạng mục công trình

| TT | Các hạng mục công trình | Quy định số lượng tối thiểu để đạt chuẩn cơ sở vật chất |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mức độ tối thiểu | Mức độ 1 | Mức độ 2 |  |
| 1 | Khối phòng hành chính quản trị |  |  |  |  |
| 1.1 | Phòng Hiệu trưởng | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng |  |
| 1.2 | Phòng Phó Hiệu trưởng | 01 phòng chung | 01 phòng /người | 01 phòng /người |  |
| 1.3 | Văn phòng trường | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng |  |
| 1.4 | Phòng dành cho nhân viên | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Có tủ để đồ dùng cá nhân. |
| 1.5 | Phòng bảo vệ | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Đặt ở gần lối ra vào của trường, có vị trí quan sát thuận lợi. |
| 1.6 | Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên | Có | Có | Có | Khu vệ sinh riêng biệt nam-nữ, không làm ảnh hưởng môi trường; |
| 1.7 | Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên | Có | Có | Có | Có mái che và đủ chỗ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên. |
| 2 | Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em |  |  |  |  |
| 2.1 | Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em (khu sinh hoạt chung, nơi ngủ, khu vệ sinh, hiên chơi) | 01 phòng /nhóm, lớp | 01 phòng /nhóm, lớp | 01 phòng /nhóm, lớp | Gồm các phân khu chức năng: khu sinh hoạt chung, nới ngủ, khu vệ sinh, kho để chứa đồ dùng, đồ chơi … |
| 2.2 | Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật | - 01 phòng giáo dục nghệ thuật - 01 phòng (hoặc khu) giáo dục thể chất | - 01 phòng giáo dục nghệ thuật - 01 phòng giáo dục thể chất | - ≤14 lớp, có: + 01 phòng giáo dục nghệ thuật + 01 phòng giáo dục thể chất - >14 lớp, có: + 02 phòng giáo dục nghệ thuật + 01 phòng giáo dục thể chất | Điểm trường có quy mô từ 05 nhóm, lớp trở lên, bố trí 01 phòng sử dụng chung cho giáo dục nghệ thuật và giáo dục thể chất. |
| 2.3 | Phòng làm quen tin học, ngoại ngữ | / | / | 01 phòng | Thiết bị phù hợp, phục vụ các hoạt động vui chơi, khám phá và làm quen với công nghệ thông tin, ngoại ngữ của trẻ em. |
| 2.4 | Sân chơi riêng | Có | Có | Có | Có ít nhất 05 thiết bị, đồ chơi ngoài trời / điểm trường |
| 2.5 | Thư viện | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng |  |
| 3 | Khối phòng tổ chức ăn |  |  |  |  |
| 3.1 | Nhà bếp | 01 nhà bếp | 01 nhà bếp | 01 nhà bếp | Độc lập với các khối phòng chức năng khác; gồm có khu sơ chế, khu chế biến, khu nấu ăn, khu chia thức ăn; được thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một chiều. |
| 3.2 | Kho bếp | 01 kho bếp | 01 kho bếp | 01 kho bếp | Phân chia riêng biệt kho lương thực và kho thực phẩm; có lối nhập, xuất hàng thuận tiện, độc lập và phân chia khu vực cho từng loại thực phẩm; có thiết bị bảo quản thực phẩm. |
| 4 | Khối phụ trợ |  |  |  |  |
| 4.1 | Phòng họp | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Sử dụng làm nơi sinh hoạt chung và làm việc chuyên môn của giáo viên ngoài giờ lên lớp, trang bị đầy đủ các thiết bị. |
| 4.2 | Phòng Y tế | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu, dụng cụ sơ cứu, giường bệnh. |
| 4.3 | Nhà kho | 01 nhà kho | 01 nhà kho | 01 nhà kho | Nơi để dụng cụ chung và học phẩm của trường. |
| 4.4 | Sân vườn | Có | Có | Có | Gồm sân chơi chung và vườn cây, bãi cỏ; được sử dụng để tổ chức các khu trò chơi vận động và sân khấu ngoài trời. Sân bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô, có cây xanh tạo bóng mát sân trường. |
| 4.5 | Cổng, hàng rào | Có | Có | Có | Khuôn viên của trường, điểm trường phải ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào bảo vệ (tường xây hoặc hàng rào cây xanh), bảo đảm vững chắc, an toàn; cổng trường, điểm trường phải kiên cố, vững chắc để gắn cổng và biển tên trường. |
| 5 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  |
| 5.1 | Hệ thống cấp nước sạch | Có | Có | Có | Đáp ứng nhu cầu sử dụng, bảo đảm các quy định và tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy định hiện hành; hệ thống thoát nước, cống thu gom kết hợp rãnh có nắp đậy và hệ thống xử lý nước thải bảo đảm chất lượng nước thải theo quy định trước khi thải ra môi trường. |
| 5.2 | Hệ thống cấp điện | Có | Có | Có | Bảo đảm đủ công suất và an toàn phục vụ hoạt động của trường. |
| 5.3 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Có | Có | Có | Bảo đảm theo các quy định hiện hành. |
| 5.4 | Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc | Có | Có | Có | Điện thoại, kết nối mạng internet phục vụ các hoạt động của trường. |
| 5.5 | Khu thu gom rác thải | Có | Có | Có | Bố trí độc lập, cách xa các khối phòng chức năng, ở cuối hướng gió; có lối ra vào riêng, thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển rác; có hệ thống thoát nước riêng, không ảnh hưởng đến môi trường. |
| 5.6 | Thiết bị dạy học | Có | Có | Có | Được trang bị bảo đảm theo quy định. |

II. Về định mức diện tích sàn xây dựng của các hạng mục công trình

| TT | Các hạng mục công trình | Quy định diện tích tối thiểu để đạt chuẩn cơ sở vật chất |  |  | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mức độ tối thiểu | Mức độ 1 | Mức độ 2 |  |
| 1 | Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em |  |  |  |  |
| 1.1 | Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em |  |  |  |  |
|  | Khu sinh hoạt chung | 1,5m2/trẻ em | 1,5m2/trẻ em | 1,5m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 24m2 với nhóm trẻ, 36m2 với lớp mẫu giáo. |
|  | Khu ngủ | 1,2m2/trẻ em | 1,2m2/trẻ em | 1,2m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 18m2 với nhóm trẻ, 30m2 với lớp mẫu giáo. |
|  | Khu vệ sinh | 0,4m2/trẻ em | 0,4m2/trẻ em | 0,4m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 12m2 |
|  | Hiên chơi, đón trẻ | 0,5m2/trẻ em | 0,5m2/trẻ em | 0,5m2/trẻ em | Chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn 2,1m. |
|  | Kho nhóm, lớp | / | / | 6m2/kho |  |
| 1.2 | Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật |  |  |  |  |
|  | Phòng giáo dục thể chất | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/phòng. |
|  | Phòng giáo dục nghệ thuật | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | 2m2/trẻ em | Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/phòng. |
| 1.3 | Sân chơi riêng | 1m2/trẻ em | 1m2/trẻ em nhà trẻ; 2m2/trẻ em mẫu giáo | 1m2/trẻ em nhà trẻ; 2m2/trẻ em mẫu giáo |  |
| 1.4 | Phòng làm quen tin học, ngoại ngữ | / | / | 40m2/phòng |  |
| 1.5 | Thư viện | 0,6m2/trẻ em | - 0,6m2/trẻ - Phòng đọc trẻ em 1,50m2/chỗ; - Phòng đọc giáo viên 2,40m2/chỗ; - Kho sách kín 2,5m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin; kho sách mở 4,5m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin; - Khu mượn trả và quản lý 6m2/người làm công tác thư viện | - 0,6m2/trẻ - Phòng đọc trẻ em 1,50m2/chỗ; - Phòng đọc giáo viên 2,40m2/chỗ; - Kho sách kín 2,5m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin; kho sách mở 4,5m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin; - Khu mượn trả và quản lý 6m2/người làm công tác thư viện | Tổng diện tích không nhỏ hơn 48m2/thư viện. Quy mô được tính từ 30% đến 50% tổng số trẻ em toàn trường. |
| 2 | Khối phòng tổ chức ăn |  |  |  |  |
| 2.1 | Nhà bếp | 0,30m2/trẻ em | 0,30m2/trẻ em | 0,30m2/trẻ em |  |
| 2.2 | Kho bếp | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực |  |
| 3 | Khối phụ trợ |  |  |  |  |
| 3.1 | Phòng họp | 1,2m2/người | 1,2m2/người | 1,2m2/người |  |
| 3.2 | Phòng Y tế | 10m2/phòng | 10m2/phòng | 10m2/phòng |  |
| 3.3 | Nhà kho | 40m2/kho | 40m2/kho | 40m2/kho |  |
| 3.4 | Sân vườn | 3m2/trẻ em | 3m2/trẻ em | 3m2/trẻ em |  |
|  | Trong đó: sân vườn dành riêng cho trẻ khám phá, trải nghiệm | / | 0,30m2/trẻ em | 0,30m2/trẻ em |  |