PHỤ LỤC IV

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

I. Về số lượng của các hạng mục công trình

| TT | Các hạng mục công trình | Quy định số lượng tối thiểu để đạt chuẩn cơ sở vật chất |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mức độ Tối thiểu | Mức độ 1 | Mức độ 2 |  |
| 1 | Khối phòng hành chính quản trị |  |  |  |  |
| 1.1 | Phòng Hiệu trưởng | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng |  |
| 1.2 | Phòng Phó Hiệu trưởng | 01 phòng chung | 01 phòng /người | 01 phòng /người |  |
| 1.3 | Văn phòng trường | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng |  |
| 1.4 | Phòng bảo vệ | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Đặt ở gần lối ra vào của trường, có vị trí quan sát thuận lợi. |
| 1.5 | Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên | Có | Có | Có | - Đối với nam 01 chậu tiểu/15 người, 01 chậu xí/20 người, 01 chậu rửa tay/04 chậu xí nhưng không được ít hơn 01; - Đối với nữ 01 chậu xí/15 người, 01 chậu rửa tay/02 chậu xí nhưng không được ít hơn 01. |
| 1.6 | Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên | Có | Có | Có | Có mái che và đủ chỗ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên toàn trường. |
| 2 | Khối phòng học tập |  |  |  |  |
| 2.1 | Phòng học | 0,6 phòng /01 lớp | 0,6 phòng /01 lớp | 0,6 phòng /01 lớp |  |
| 2.2 | Phòng bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lí | 05 phòng | - ≤ 30 lớp, có 06 phòng - > 30 lớp, có 08 phòng | 8 phòng | Căn cứ điều kiện thực tế, ghép một số phòng học bộ môn theo nguyên tắc: bảo đảm đủ chức năng của các phòng học bộ môn, có chức năng tương đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi môn học, bảo đảm việc bố trí thời gian, không gian để thực hiện dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo từng chức năng, bảo đảm kế hoạch và định mức giờ dạy trên quy mô học sinh đối với các môn học. |
| 3 | Khối phòng hỗ trợ học tập |  |  |  |  |
| 3.1 | Thư viện | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng |  |
| 3.2 | Phòng thiết bị giáo dục | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Có đầy đủ giá, tủ để đựng và bảo quản thiết bị dạy học của toàn trường. |
| 3.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng |  |
| 3.4 | Phòng truyền thống | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Trang bị đầy đủ các thiết bị. |
| 3.5 | Phòng Đoàn Thanh niên | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Trang bị đầy đủ các thiết bị; có thể kết hợp với phòng truyền thống. |
| 4 | Khối phụ trợ |  |  |  |  |
| 4.1 | Phòng họp | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Trang bị đầy đủ các thiết bị. |
| 4.2 | Phòng các tổ chuyên môn | - <= 30 lớp, có 01 phòng - >30 lớp có 02 phòng | - <= 30 lớp, có 01 phòng - >30 lớp có 02 phòng | 01 phòng /tổ CM |  |
| 4.3 | Phòng Y tế | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu, dụng cụ sơ cứu, giường bệnh. |
| 4.4 | Phòng nghỉ giáo viên | / | / | Tối thiểu 01 phòng và tối đa 10 lớp /phòng | Bố trí liền kề với khối phòng học tập, bảo đảm 10 lớp có 01 phòng |
| 4.5 | Phòng giáo viên | / | / | 01 phòng | Sử dụng làm nơi làm việc của giáo viên ngoài giờ dạy, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành. |
| 4.6 | Nhà kho | 01 nhà kho | 01 nhà kho | 01 nhà kho | Nơi để dụng cụ chung và học phẩm của trường. |
| 4.7 | Khu để xe học sinh | Có | Có | Có | Có mái che; bố trí khu vực để xe cho học sinh khuyết tật gần lối ra/vào |
| 4.8 | Khu vệ sinh học sinh | Có | Khu vệ sinh riêng cho mỗi tầng nhà, mỗi dãy phòng học | Khu vệ sinh riêng cho mỗi tầng nhà, mỗi dãy phòng học | Bố trí theo các khối phòng chức năng, phòng vệ sinh nam, nữ riêng biệt, bảo đảm cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng; số lượng thiết bị: - Đối với nam 01 tiểu nam, 01 xí và 01 chậu rửa cho 30 học sinh (trường hợp làm máng tiểu bảo đảm chiều dài máng 0,6m cho 30 học sinh), có tường/vách ngăn giữa chỗ đi tiểu và xí. - Đối với nữ 01 xí và 01 chậu rửa cho 20 học sinh. |
| 4.9 | Cổng, hàng rào | Có | Có | Có | Khuôn viên của trường, điểm trường phải ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào bảo vệ (tường xây hoặc hàng rào cây xanh), bảo đảm vững chắc, an toàn. Cổng trường, điểm trường phải kiên cố, vững chắc để gắn cổng và biển tên trường |
| 5 | Khu sân chơi, thể dục thể thao |  |  |  |  |
| 5.1 | Có sân chung của nhà trường để tổ chức các hoạt động của toàn trường | Có | Có | Có | Sân phải bằng phẳng, có cây xanh bóng mát. |
| 5.2 | Sân thể dục thể thao | Có | Có | Có | Bảo đảm an toàn và có dụng cụ, thiết bị vận động cho học sinh. |
| 5.3 | Nhà đa năng | / | / | 01 nhà |  |
| 6 | Khối phục vụ sinh hoạt |  |  |  |  |
| 6.1 | Nhà bếp (đối với trường có tổ chức nấu ăn) | 01 nhà bếp | 01 nhà bếp | 01 nhà bếp | Độc lập với khối phòng học và hỗ trợ học tập; dây chuyền hoạt động một chiều, hợp vệ sinh. |
| 6.2 | Kho bếp (đối với trường có tổ chức nấu ăn) | 01 kho bếp | 01 kho bếp | 01 kho bếp | Phân chia riêng biệt kho lương thực và kho thực phẩm; có lối nhập, xuất hàng thuận tiện, độc lập và phân chia khu vực cho từng loại thực phẩm; có thiết bị bảo quản thực phẩm. |
| 6.3 | Nhà ăn (đối với trường có tổ chức nội trú) | 01 nhà ăn | 01 nhà ăn | 01 nhà ăn | Bảo đảm phục vụ cho học sinh; trang bị đầy đủ các thiết bị. |
| 6.4 | Nhà ở nội trú (đối với trường có tổ chức nội trú) | 01 nhà ở nội trú | 01 nhà ở nội trú | 01 nhà ở nội trú | Bố trí đủ phòng ngủ cho học sinh, có khu vệ sinh và nhà tắm; phân khu riêng cho nam và nữ; trang bị đầy đủ các thiết bị. |
| 6.5 | Phòng quản lý học sinh (đối với trường có tổ chức nội trú) | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Bố trí ở khu nhà ở nội trú, dùng cho giáo viên quản lý học sinh nội trú. |
| 6.6 | Phòng sinh hoạt chung (đối với trường có tổ chức nội trú) | 01 phòng | 01 phòng | 01 phòng | Bố trí trong khu vực nội trú, gần phòng ở nội trú học sinh; trang bị đầy đủ các thiết bị. |
| 6.7 | Nhà văn hóa (đối với trường có tổ chức nội trú) | / | / | 01 nhà văn hóa | Phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ; trang bị đầy đủ các thiết bị. |
| 7 | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  |
| 7.1 | Hệ thống cấp nước sạch | Có | Có | Có | Đáp ứng nhu cầu sử dụng, bảo đảm các quy định và tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy định hiện hành; hệ thống thoát nước, cống thu gom kết hợp rãnh có nắp đậy và hệ thống xử lý nước thải bảo đảm chất lượng nước thải theo quy định trước khi thải ra môi trường. |
| 7.2 | Hệ thống cấp điện | Có | Có | Có | Bảo đảm đủ công suất và an toàn phục vụ hoạt động của trường. |
| 7.3 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Có | Có | Có | Bảo đảm theo các quy định hiện hành. |
| 7.4 | Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc | Có | Có | Có | Điện thoại; kết nối mạng internet phục vụ các hoạt động của trường. |
| 7.5 | Khu thu gom rác thải | Có | Có | Có | Bố trí độc lập, cách xa các khối phòng chức năng, ở cuối hướng gió; có lối ra vào riêng, thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển rác; có hệ thống thoát nước riêng, không ảnh hưởng đến môi trường. |
| 8 | Thiết bị dạy học |  |  |  |  |
| 8.1 | Thiết bị dạy học | Có | Có | Có | Được trang bị theo quy định. |
| 8.2 | Các phòng học bộ môn | Có | Có | Có | Được trang bị đầy đủ theo tính chất đặc thù của từng bộ môn. |

II. Về định mức diện tích sàn xây dựng của các hạng mục công trình

| TT | Các hạng mục công trình | Quy định diện tích tối thiểu để đạt chuẩn cơ sở vật chất |  |  | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mức độ tối thiểu | Mức độ 1 | Mức độ 2 |  |
| 1 | Khối phòng học tập |  |  |  |  |
| 1.1 | Phòng học | 1,50m2/học sinh | 1,50m2/học sinh | 1,50m2/học sinh | Tổng diện tích không nhỏ hơn 45m2/phòng. |
| 1.2 | Phòng bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lí |  |  |  | Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/phòng. |
| 2 | Khối phòng hỗ trợ học tập |  |  |  |  |
| 2.1 | Thư viện | 0,60m2/học sinh | - 0,60m2/học sinh; - phòng đọc học sinh 2,40m2/chỗ; - phòng đọc giáo viên 2,40m2/chỗ; - kho sách kín 2,5m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin, kho sách mở 4,5m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin; - khu mượn trả và quản lý 6m2/người làm công tác thư viện | - 0,60m2/học sinh; - phòng đọc học sinh 2,40m2/chỗ; - phòng đọc giáo viên 2,40m2/chỗ; - kho sách kín 2,5m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin, kho sách mở 4,5m2/1000 đơn vị tài nguyên thông tin; - khu mượn trả và quản lý 6m2/người làm công tác thư viện | Tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2/thư viện. Quy mô được tính từ 30% đến 50% tổng số học sinh toàn trường. |
| 2.2 | Phòng thiết bị giáo dục | 48m2/phòng | 48m2/phòng | 48m2/phòng |  |
| 2.3 | Phòng tư vấn học đường | 24m2/phòng | 24m2/phòng | 24m2/phòng |  |
| 2.4 | Phòng Đoàn Thanh niên | 0,03m2/học sinh | 0,03m2/học sinh | 0,03m2/học sinh |  |
| 2.5 | Phòng truyền thống | 48m2/phòng | 48m2/phòng | 48m2/phòng | Trường hợp kết hợp với Phòng Đoàn Thanh niên, diện tích tối thiểu 54m2 |
| 3 | Khối phụ trợ |  |  |  |  |
| 3.1 | Phòng họp | 1,20m2/người | 1,20m2/người | 1,20m2/người |  |
| 3.2 | Phòng các tổ chuyên môn | 30m2/phòng | 30m2/phòng | 30m2/phòng |  |
| 3.3 | Phòng y tế trường học | 24m2/phòng | 24m2/phòng | 24m2/phòng |  |
| 3.4 | Nhà kho | 48m2/kho | 48m2/kho | 48m2/kho |  |
| 3.5 | Khu để xe học sinh | 0,90m2/xe đạp; 2,50m2/xe máy | 0,90m2/xe đạp; 2,50m2/xe máy | 0,90m2/xe đạp; 2,50m2/xe máy | Số lượng xe được tính từ 50% đến 70% tổng số học sinh toàn trường. |
| 3.6 | Khu vệ sinh học sinh | 0,06m2/học sinh | 0,06m2/học sinh | 0,06m2/học sinh |  |
| 3.7 | Phòng nghỉ giáo viên | / | / | 12m2/phòng |  |
| 3.8 | Phòng giáo viên | / | / | 4m2/giáo viên |  |
| 4 | Khu sân chơi, thể dục thể thao |  |  |  |  |
| 4.1 | Sân trường | 1,50m2/học sinh | 1,50m2/học sinh | 1,50m2/học sinh |  |
| 4.2 | Sân thể dục thể thao | 0,35m2/học sinh | 0,35m2/học sinh | 0,35m2/học sinh | Tổng diện tích sân không nhỏ hơn 350m2 |
| 4.3 | Nhà đa năng | / | / | 450m2/nhà |  |
| 5 | Khối phục vụ sinh hoạt |  |  |  |  |
| 5.1 | Nhà bếp | 0,30m2/học sinh | 0,30m2/học sinh | 0,30m2/học sinh |  |
| 5.2 | Kho bếp | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực | 10m2/kho thực phẩm; 12m2/kho lương thực |  |
| 5.3 | Nhà ăn | 0,75m2/chỗ | 0,75m2/chỗ | 0,75m2/chỗ | Số chỗ được tính với 35% tổng số học sinh, giáo viên, nhân viên toàn trường. |
| 5.4 | Nhà ở nội trú | 4m2/chỗ | 4m2/chỗ | 4m2/chỗ |  |
| 5.5 | Phòng quản lý học sinh | 9m2/phòng | 9m2/phòng | 9m2/phòng |  |
| 5.6 | Phòng sinh hoạt chung | 0,20m2/học sinh | 0,20m2/học sinh | 0,20m2/học sinh | Tổng diện tích không nhỏ hơn 36m2/phòng. |
| 5.7 | Nhà văn hóa | / | 0,40m2/học sinh | 0,40m2/học sinh |  |